BN3-SD

Benelli BN600R 2013-

Montážní kit levá strana:	     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |
| 2 | Podložka M10 | 801 | 1 |
| 3 | Dural. adapter | 149 | 1 |
| 4 | Držák pro SLD | 537 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 7 | Dural.váleček d=20mm | DV2 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |
| 2 | Podložka M10 | 801 | 1 |
| 3 | Dural. adapter | 149 | 1 |
| 4 | Držák pro SLD | 537 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.1, navlékněte podložku ID.2 a nosič pro SLD ID.4.

- Na šroub nasuňte dural. adaptér ID.3 a nakonec dural. váleček ID.7.

- Tuto sestavu namontujte do rámu. V rámu nechte orig. válečky.

- Pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6, přichyťte slider.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.1, navlékněte podložku ID.2 a nosič pro SLD ID.4.

- Tuto sestavu namontujte do rámu. V rámu nechte orig. válečky.

- Pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6, přichyťte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).