BN3S

Benelli BN600R 2013-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x100 | 885 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 292 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Dural. váleček d=20mm | DV2 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 2 | Dural.adaptér | 292 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.1, navlékněte dural. adaptér ID. 2

- Pod tuto sestavu vložte vymezovací váleček ID.5.

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, v rámu nechte orig. válečky.

- Pomocí šroubů ID.3 namontujte slider.

- Do slideru vložte krytku a pomocí šroubů ID.4 ji přitáhněte.

Montáž pravá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.1, navlékněte dural. adaptér ID. 2

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, v rámu nechte orig. válečky.

- Pomocí šroubů ID.3 namontujte slider.

- Do slideru vložte krytku a pomocí šroubů ID.4 ji přitáhněte

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).