BN4SDM

Benelli BN251  ´2015-

| Sada pro levou stranu: |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Duralový váleček do Rámu d=25,5mm | 1227 | 1 |  |  | 1 | Duralový váleček do rámu d=25,5mm | 1227 | 1 |  |
| 2 | Duralový váleček pro slider. d=40mm | DV12 | 1 |  |  | 2 | Duralový váleček pro slider. d=40mm | DV12 | 1 |  |
| 3 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |  |  | 3 | Šroub M10x110 | 879 | 1 |  |
| 4 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |  | 4 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |
| 7 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |  | 7 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  |

Instrukce:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložte dural. váleček ID.1. Na šroub ID.3 nasuňte podložku pérovou M10 ID.7 a SLD adaptér ID.4, poté dural.váleček pro slider ID.2.

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider nomntujte pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6.

- Stejný montážní postup proveďte in a druhé straně rámu.

1

2

6

5

4

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).