BN4SD

Benelli BN251  ´2015-

| Kit for the Left Side: |  |  |  |  | Kit for the Right Side: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Description | Cat.No | Pcs |  |  | ID | Description | Cat.No | Pcs |  |
| 1 | Dural. frame sleeve length =25,5mm | 1227 | 1 |  |  | 1 | Dural. frame sleeve l=25,5mm | 1227 | 1 |  |
| 2 | Dural. slider sleeve l=40mm | DV12 | 1 |  |  | 2 | Dural. slider sleeve l=40mm | DV12 | 1 |  |
| 3 | Bolt M10x110 | 879 | 1 |  |  | 3 | Bolt M10x110 | 879 | 1 |  |
| 4 | SLD adapter | 537 | 1 |  |  | 4 | SLD adapter | 537 | 1 |  |
| 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |  |  | 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |  |
| 6 | Washer M8 | 802 | 2 |  |  | 6 | Washer M8 | 802 | 2 |  |
| 7 | Spring washer M10 | 801 | 1 |  |  | 7 | Spring washer M10 | 801 | 1 |  |

Instructions:

- Remove original bolt from the motorcycle frame.

- Insert the dural. frame sleeve ID 1 into the frame. Slide the spring washer M10 ID 7 and SLD adapter onto the bolt ID 3.  Then dural. slider sleeve ID 2.

- Mount the whole assembly to the motorcycle frame.

- Mount the slider using bolts ID 5 amd washers ID

- Use the same assembly procedure on the other side of the frame.

1

2

6

5

4

We recommend using medium strenght thread glue during assembly.