BN4S

Benelli BN251 2015-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |
| 2 | Dural. SL adaptér | 313 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=25,5mm | 1227 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x75 | 1007 | 1 |
| 2 | Dural. SL adaptér | 313 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Dural.váleček d=25,5mm | 1227 | 1 |

Montáž levá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.1, navlékněte dural. SL adaptér ID.2 a dural. váleček ID.6.

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Pomocí šroubů ID.4 namontujte slider.

- Do slideru vložte krytku a pomocí šroubů ID.5 ji přitáhněte.

Montáž pravá strana:

Montáž pravé strany, je totožná s montáží levé.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).