BN4S

Benelli BN251 2015-

Assembly ki left side:		     		Assembly kit right side:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bolt M10x75 | 1007 | 1 |
| 2 | Dural. SL adapter | 313 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Dural.roller d=25,5mm | 1227 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bolt M10x75 | 1007 | 1 |
| 2 | Dural. SL adapter | 313 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Dural.roller d=25,5mm | 1227 | 1 |

Mount the left side:

- Remove the original M10 bolt from the motorcycle frame.

- On screw ID.1, thread duralumin. SL adapter ID.2 and Dural. roller ID.6.

- Mount this assembly into the frame of the motorcycle

- Using screws ID.4 assemble slider.

- Insert the cap into the slider and tighten it with ID.5 screws.

Mount the Right side:

Installing the right side is the same as the left assembly

Note: When mounting, we recommend using a thread glue (blue).