BN5SDM

Benelli BN302  ´15-

| Kit pro levou stranu: |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | Dural. váleček do rámu | 1182 | 1 |  |  | 1 | Dural. váleček do rámu | 1182 | 1 |  |
| 2 | Dural.adaptér pro slider | DV9 | 1 |  |  | 2 | Dural.adaptér pro slider | DV9 | 1 |  |
| 3 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |  |  | 3 | Šroub M10x85 | 981 | 1 |  |
| 4 | Duralová destička | 537/B | 1 |  |  | 4 | Duralová destička | 537/B | 1 |  |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |

Montážní postup:

- Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.

- Do rámu vložte dural. váleček ID.1. Na šroub ID.3 nasuňte  destičku ID.4, poté adaptér ID.2.

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider nomntujte pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6.

- Stejný montážní postup proveďte in a druhé straně rámu.

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity.

1

2

3

4

3

1

2

5

4

5

6

6

1

2

3

1

2

3