BN5S

Benelli BN 302

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér pro slider | DV-317 | 1 |  |  | 1 | adaptér pro slider | DV-317 | 1 |  |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | šroub M10x80mm | 852 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x80mm | 852 | 1 |  |
| 5 | Moto adaptér | 1182 | 1 |  |  | 5 | Moto adaptér | 1182 | 1 |  |

ID1

ID5

direction

ID4

ID2

ID3

Montážní návod (shodný pro obě strany):

- Demontujte původní šrouby podle fotografie níže.

- Připravte si sadu pro uchycení slideru podle fotografie výše.

  - Šroub M10 (ID4) vložte do adaptéru pro slideru (ID1).

  - Na konec šroubu nasuňte moto adaptér (ID5).

  - Celou tuto sadu namontujte na motocykl.

- Na připevněný adaptér pro slider namontujte slider pomocí třech šroubů M6 (ID2).

- Na slider namontujte barevnou krytku pomocí 2 šroubů M4 (ID3).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).