BN5S

Benelli BN 302

| Kit for the left side: |  |  |  |  | Kit for the right side: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Adapter for slider | DV-317 | 1 |  |  | 1 | Adapter for slider | DV-317 | 1 |  |
| 2 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | Bolt M10x80mm | 852 | 1 |  |  | 4 | Bolt M10x80mm | 852 | 1 |  |
| 5 | Moto adapter | 1182 | 1 |  |  | 5 | Moto adapter | 1182 | 1 |  |

ID1

ID5

direction

ID4

ID2

ID3

Instructions (identical for both sides):

- Remove original bolts from motorcycle according to the picture below.

- Prepare kit for fitting slider.

  - Insert bolt M10 (ID4) into adapter for slider (ID1).

  - Put moto adapter (ID5) on the end of bolt M10 (ID4).

  - Mount this kit on the motorcycle

- Now mount slider on the slider adapter using three M6 bolts (ID2).

- In the end mout coloured cover on the slider using two bolts M4 (ID3).

We recommend to use the glue on all threads (medium strong – blue colour).