BN6SDM

Benelli BN302R ´17-

| Kit pro pravou stranu |  |  |  |  | Kit pro levou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |  | ID. | Popis | Kat.č | Ks |  |
| 1 | Ocelový adaptér BN6-P | 724 | 1 |  |  | 1 | Ocelový adaptér BN6-L | 723 | 1 |  |
| 2 | Šroub M10x50 | 996 | 1 |  |  | 2 | Šroub M10x50 | 996 | 1 |  |
| 3 | Šroub M10x60 imbus | 850 | 1 |  |  | 3 | Šroub M10x60 imbus | 850 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 5 | Dural. váleček d=40mm | DV12 | 1 |  |  | 5 | Dural. váleček d=40mm | DV12 | 1 |  |
| 6 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  |  | 6 | Podložka M10 plochá | 804 | 1 |  |
| 7 | 3M páska |  | 2 |  |  | 7 | 3M páska |  | 2 |  |
| 8 | Dural. nosič SLD | 537/B | 1 |  |  | 8 | Dural. nosič SLD | 537/B | 1 |  |
| 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 9 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |
| 10 | Pérovka M10 | 801 | 1 |  |  | 10 | Pérovka M10 | 801 | 1 |  |

Montážní postup:

- Nejprve demontujte original plasty na obouch stranách.

- Montáž ocel. adapter ID.1 proveďte do rámu motocyklu, pomocí šroubu M10 ID.2, podložky M10 ID.6 (šroub nedotahujte),místa možného dotyku podlepte 3M páskou ID.7 viz. Foto.

- Nasaďte zpět plasty na moto a dotáhněte šrouby.

- Na šroub ID.3 nasaďte pérovku M10 ID.10, dural. nosič ID.8, váleček ID.5. Tuto sestavu namontujte do ocel. adaptéru ID.1.

- Poté pomocí šroubů ID.4 a podložek ID.9, namontujte slider na  SLD nosič.

- Stejný postup montáže proveďte i na druhé straně motocyklu.

Upozornění- během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnosti.

1

2

7

3

6

9

5

8

9,4