BN8SDM

Benelli BN 125 2019-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matice M10 pojistná | 810 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. adaptér SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Šrub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. váleček d=30mm | DV11 | 1 |
| 7 | Tyčka 10x375x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matice M10 pojistná | 810 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. adapltér SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Šrub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. váleček d=30mm | DV11 | 1 |

1

1

2

2

3

3

7

4

4

4

5

6

6

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.

- Skrz rám, prostrčte tyčku M10 ID.7.

- Z obou stran na tyčku nasaďte dural. váleček ID.2, váleček ID.6 , adaptér SLDM ID.3 a tuto sestavu připevněte pomocí  matice M10 ID.1(viz foto).

- Na závěr pomocí šroubu M6 ID.4 a podložek M6 ID.5 připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).