BN8SDM

Benelli BN 125 2019-

Mounting kit – Left Side:		     		Mounting kit – Right Side:

| ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M10 | 810 | 1 |
| 2 | Dural. sleeve l=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 4 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Washer M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. sleeve l=30mm | DV11 | 1 |
| 7 | Rod 10x375x1,25 |  | 1 |

| ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M10 | 810 | 1 |
| 2 | Dural. sleeve l=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 4 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Washer M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. sleeve l=30mm | DV11 | 1 |

1

1

2

2

3

3

7

4

4

4

5

6

6

Mounting instructions (both sides):

- Remove original bolt M10 from the motorcycle frame.

- Insert the rod M10 ID.7 through the frame.

- Place dural. sleeves ID.2 + ID.6 and SLDM adapter ID.3 on both sides of the rod. Fasten the assembly with the nut M10 ID.1 (see photo).

- Finally, fasten the slider using bolt M8 ID.4. and washers M8 ID.5.

Warning - We recommend using medium strength (blue) thread glue during assembly