BN8S

Benelli BN 125 2019-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. adapltér SL | 317 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Tyčka 10x375x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. adapltér SL | 317 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

1

1

2

2

3

3

6

4

4

4

5

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální tyčku M10, z rámu motocyklu.

- Skrz rám, prostrčte tyčku M10 ID.6.

- Z obou stran na tyčku nasaďte dural. váleček ID.2, adaptér SL ID.3 a připevněte je pomocí ocel. matice ID.1

- Pomocí šroubu M6 ID.4 připevněte slider a pomocí šroubu M4 ID.5 destičku.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).