BN8S

Benelli BN 125 2019-

Mounting Kit Left Side:		     		Mounting Kit Right Side:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steel Nut M10 | X11 | 1 |
| 2 | Dural. Roller d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. Adapter SL | 317 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Rod 10x375x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steel Nut M10 | X11 | 1 |
| 2 | Dural. Roller d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Dural. Adapter SL | 317 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |

1

1

2

2

3

3

6

4

4

4

5

Mounting Instructions:

- Dismount original M10 rod from motorcycle frame.

- Take the ID.6 M10 rod and push it through the frame.

- Fit ID.2 roller and ID.3 SL Adapter onto the rod from both sides. Secure them in place using ID.1 steel nut.

- Use bolts M6 ID.4 to attach the slider and ID.5 M4 bolt to attach the small plate (cover).

Note: We recommend using medium strenght thread glue during assembly (blue color).