BN8

Benelli BN 125 2019-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |
| 4 | Tyčka 10x400x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=20mm | 1308 | 1 |
| 3 | Ocelová matice M10 | X11 | 1 |

1

1

2

2

3

3

4

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální tyčku M10, z rámu motocyklu.

- Skrz rám, prostrčte tyčku M10 ID4.

- Z Obou stran na ni nasaďte dural. váleček ID.2.

- Do protektoru vsuňte ocel. vložku ID.1 a tuto sestavu nasaďte na tyčku z obou stran.

- Tuto sestavu připevněte pomocí ocelové matice M10 ID.3.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).