C1SD

Cagiva Raptor 1000

Kit pro levou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M12x130x1,25mm | 1027 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=85mm | 1192 | 1 |
| 4 | Dural adapter pro SLD | DV149 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |

Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter SLD | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M12x150x1,25mm | 984 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=105mm | 1193 | 1 |
| 4 | Dural adapter for SLD | DV149 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |

Montážní návod:

- Vyjměte originál šroub, z rámu motocyklu na levé straně.

- Na šroub M12 (ID2) nasaďte adaptér ID1, duralový. adaptér ID4 a váleček ID3

- Tuto sadu namontujte do rámu motocyklu

- Slider připevněte pomocí dvou šroubů M8 (ID5) a podložek M8 (ID6).

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné)..