C1

Cagiva Raptor 1000

Kit pro levou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x130x1,25mm | 1027 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=85mm | 1192 | 1 |

Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x150x1,25mm | 984 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=105mm | 1193 | 1 |

Montážní návod:

- Take out original bolt from frame on the left side.

- Do rámu vložte dural. váleček ID.3 (krátký).

- Na šroub ID.2 nasaďte ocelovou vložku ID.1, poté padací protektor a tuto sadu namontujte skrz váleček do rámu motocyklu.

- Stejný postup použijte pro pravou stranu.

Doporučujeme použít lepidlo na závity modré (středně silné).

1

3

2

1

2

3