C3

Cagiva Raptor 650 ´01-

Kit pro levou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Šroub M12x130x1,25 | 1027 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=85mm | 1192 | 1 |

Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 3 | Šroub M12x150x1,25 | 984 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=105mm | 1193 | 1 |

Montážní návod:

- Demontujte originál. šrouby z rámu motocyklu. (Nejprve demontujte jednu stranu a po namontování protektorů udělejte druhou.)

- Do rámu na levé straně vložte dural. váleček ID.4.(osazený)

- Na šroub ID.3 navlékněte ocel. vložku ID.2 a vsuňte do protektoru.

- Tuto sestavu namontujte na levou stranu motocyklu.

- Montáž pravé strany je totožná.

Doporučujeme použít lepidlo na veškeré závity (střední pevnost).

1

4

3

1

2

3

4