D10SDM

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |  | ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |
| 1 | Slider adapter |  | 537/B |  | 1 |  |  |  | 1 | Slider adapter |  | 537/B |  | 1 |  |  |
| 2 | Matice M12 pojistná |  | 811 |  | 1 |  |  |  | 2 | Matice M12 pojistná |  | 811 |  | 1 |  |  |
| 3 | Dural. váleček – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |  | 3 | Dural. váleček – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 4 | Dural. váleček d = 30mm |  | 171 |  | 1 |  |  |  | 4 | Dural. váleček d = 30mm |  | 171 |  | 1 |  |  |
| 5 | Šroub M6x20 |  | 1024 |  | 2 |  |  |  | 5 | Šroub M6x20 |  | 1024 |  | 2 |  |  |
| 6 | Podložka M6 |  | 1023 |  | 2 |  |  |  | 6 | Podložka M6 |  | 1023 |  | 2 |  |  |
| 7 | Ocelová tyč 12x495x30x30 |  | - |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Instructions:

- Demontujte původní šrouby z rámu.

- Ocelovou tyč (ID7) vložte skrz rám.

- Nasaďte na oba konce tyče duralové válečeky (ID3) a (ID4).

- Nasaďte slider adaptéry (ID1) za duralové válečeky. Tuto sadu dotáhněte maticemi M12 (ID2).

- Připevněte slider na slider adaptér pomocí dvouch šroubů M8 (ID5)a podložek (ID6).

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).