D10SD

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Mounting Kit for Left Side |  |  |  |  |  |  |  |  | Mounting Kit for Right Side |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Description |  | Cat.no. |  | Pcs. |  |  |  | ID | Description |  | Cat.no. |  | Pcs. |  |  |
| 1 | Slider adapter |  | 537 |  | 1 |  |  |  | 1 | Slider adapter |  | 537 |  | 1 |  |  |
| 2 | Safety nut M12 |  | 811 |  | 1 |  |  |  | 2 | Safety nut M12 |  | 811 |  | 1 |  |  |
| 3 | Dural. roller – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |  | 3 | Dural. roller – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 4 | Dural. roller d = 30mm |  | 171 |  | 1 |  |  |  | 4 | Dural. roller d = 30mm |  | 171 |  | 1 |  |  |
| 5 | Bolt M8x25 |  | 815 |  | 2 |  |  |  | 5 | Bolt M8x25 |  | 815 |  | 2 |  |  |
| 6 | Washer M8 |  | 802 |  | 2 |  |  |  | 6 | Washer M8 |  | 802 |  | 2 |  |  |
| 7 | Steel Rod 12x495x30x30 |  | - |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Instructions:

- Unscrew original bolts from the frame.

- Use the ID.7 steel rod and push it through the frame.

- Put the ID.3 and ID.4 rollers onto both ends of the rod.

- Equip the ID.1 slider adapters after the dural. rollers and use the M12, ID.2 nut to tighten the set.

- Mount the slider onto slider adapter using two M8 (ID.5) bolts and ID.6 washers.

Use a thread glue during installation (medium strenght, blue color).