D10S

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |  | ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |
| 1 | Slider adapter d = 45mm |  | DV314 |  | 1 |  |  |  | 1 | Slider adapter d = 45mm |  | DV314 |  | 1 |  |  |
| 2 | Ocelová matka M12 |  | X12 |  | 1 |  |  |  | 2 | Ocelová matka M12 |  | X12 |  | 1 |  |  |
| 3 | Dural. váleček – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |  | 3 | Dural. váleček – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 4 | Šroub M6x25 |  | 877 |  | 3 |  |  |  | 4 | Šroub M6x25 |  | 877 |  | 3 |  |  |
| 5 | Šroub M4x16 |  | 876 |  | 2 |  |  |  | 5 | Šroub M4x16 |  | 876 |  | 2 |  |  |
| 6 | Ocelová tyč 12(1,25)x445x30x30 |  | - |  | 1 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |

Instructions:

- Demontujte původní šrouby z rámu.

- Ocelovou tyč (ID9) vložte skrz rám.

- Nasaďte na oba konce tyče duralové válečeky (ID3).

- Nasaďte slider adaptéry (ID1) za duralové válečeky. Tuto sadu dotáhněte maticemi M12 (ID2).

- Připevněte slider na slider adaptér pomocí třech šroubů M6 (ID4).

- Připevněte barevnou krytku pomocí dvou šroubů M4 (ID5).

ID3

ID1

ID6

ID2