D10S

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Mounting Kit For Left Side |  |  |  |  |  |  |  |  | Mounting Kit For Right Side |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Description |  | Cat.no. |  | Pcs. |  |  |  | ID | Description |  | Cat.no. |  | Pcs. |  |  |
| 1 | Slider Adapter d = 45mm |  | DV314 |  | 1 |  |  |  | 1 | Slider Adapter d = 45mm |  | DV314 |  | 1 |  |  |
| 2 | Steel Nut M12 |  | X12 |  | 1 |  |  |  | 2 | Steel Nut M12 |  | X12 |  | 1 |  |  |
| 3 | Dural. Roller – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |  | 3 | Dural. Roller – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 4 | Bolt M6x25 |  | 877 |  | 3 |  |  |  | 4 | Bolt M6x25 |  | 877 |  | 3 |  |  |
| 5 | Bolt M4x16 |  | 876 |  | 2 |  |  |  | 5 | Bolt M4x16 |  | 876 |  | 2 |  |  |
| 6 | Steel Rod 12(1,25)x445x30x30 |  | - |  | 1 |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |

Instructions:

- First, take off the original bolts from frame.

- Push the ID.9 Steel Rod through the frame.

- Fit the ID.3 Dural. Rollers onto both ends of this rod.

- Now fit the ID.1 Slider Adapters after the Dural. Rollers. Tighten this assembly with M12, ID.2 nuts.

- Now fit the slider onto the slider adapter using three M6, ID.4 Bolts.

- Finally, attach the colored cover cap with two M4, ID.5 Bolts.

ID3

ID1

ID6

ID2