D10

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |  | ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |
| 1 | Ocelová matka M12 |  | X12/X2 |  | 1 |  |  |  | 1 | Ocelová matka M12 |  | X12/X2 |  | 1 |  |  |
| 2 | Dural. váleček – 90mm |  | 1200 |  | 1 |  |  |  | 2 | Dural. váleček – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 3 | Ocelová tyč 12(1,25)x425x30x30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Instructions:

- Demontujte původní šrouby z rámu.

- Ocelovou tyč (ID3) vložte skrz rám.

- Nasaďte na oba konce tyče duralové válečeky (ID2).

- Nasaďte  padací protektor a do nich ocelové  matice M12 (ID1), kterými sadu dotáhnete.

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).