D10

Ducati Hyperstrada 821 (13-)

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |  | ID | Popis |  | Cat.no. |  | ks |  |  |
| 1 | Steel nut M12 |  | X12/X2 |  | 1 |  |  |  | 1 | Steel nut M12 |  | X12/X2 |  | 1 |  |  |
| 2 | Duralumin cylinder – 90mm |  | 1200 |  | 1 |  |  |  | 2 | Duralumin cylinder – 85mm |  | 1199 |  | 1 |  |  |
| 3 | Stainless steel bar 12(1,25)x425x30x30 |  | - |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Instructions:

- Dismount the long original bolt.

- Insert the steel rod (ID3) through the frame.

- Install duralumin rollers (ID2) on both ends of the rod.

- Attach the protector and insert the M12 steel nuts (ID1) to tighten the set

Warning – we recommend to use safety glue on threads of all bolts (moderate strong – blue colour).