D12

Ducati Monster S4/S4R/S4RS

| Montážní sada pro levou stranu: Montážní sada pro pravou stranu: ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | Duralový váleček d=86mm | 1161 | 1 |
| 3 | Ocelová tyč M12x415(1,25)x30x30 |  | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | Dural váleček d=66mm | 1162 | 1 |

Instrukce:

- Demontujte původní šroub M12 z rámu motocyklu.

- Prostrčte ocelovou tyč M12x415x1,25mm ID.3 skrz rám motocyklu.

- Na oba konce nasaďte válečky ID2 (delší na levé straně).

- Dotáhněte protektory maticí M12 ID2.

Použijte lepidlo na závity (středně silné modré barvy).