D13SDM

Ducati Scrambler 2015-

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Dural. nosič pro SLDM | 537/B | 1 |  |  | 1 | Dural. nosič pro SLDM | 537/B | 1 |  |
| 2 | Ocelová matice M12 | 811 | 1 |  |  | 2 | Ocelová matice M12 | 811 | 1 |  |
| 3 | Ocelová podložka M12 | 803 | 1 |  |  | 3 | Ocelová podložka M12 | 803 | 1 |  |
| 4 | Dural. váleček – d=68,5mm | 1212 | 1 |  |  | 4 | Dural. váleček - 78,5mm | 1213 | 1 |  |
| 5 | Dural. adaptér d=30mm | 171 | 1 |  |  | 5 | Dural. adaptér d=30mm | 171 | 1 |  |
| 6 | podložka M10-pérová | 801 | 2 |  |  | 6 | podložka M10-pérová | 801 | 2 |  |
| 7 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 7 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 8 | Nerezová ocelová tyč 12(1,25)x465x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukce:

- Demontujte původní šrouby M12 z rámu motocyklu.

- Prostrčte tyč M12x465x1,25mm skrz rám motocyklu.

- Nasaďte duralové válečky (ID4), adaptéry (ID.5), dural. nosiče pro SLD(ID.1) a ocelové podložky (ID.3) na oba konce tyče a stáhněte matkami M12 (ID.2)

- Slider připevněte pomocí šroubů (ID.7) s podložkami (ID.6)

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).