D13SDM

Ducati Scrambler 2015-

| Left side kit |  |  |  |  | Right side kit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Description | Cat.no. | pcs |  |  | ID | Description | Cat.no. | pcs |  |
| 1 | SLDM adapter | 537/B | 1 |  |  | 1 | SLDM adapter | 537/B | 1 |  |
| 2 | Nut M12 | 811 | 1 |  |  | 2 | Nut M12 | 811 | 1 |  |
| 3 | Washer M12 | 803 | 1 |  |  | 3 | Washer M12 | 803 | 1 |  |
| 4 | Dural. cylinder - 68,5mm | 1212 | 1 |  |  | 4 | Dural. cylinder - 78,5mm | 1213 | 1 |  |
| 5 | Dural. adapter - 30mm | 171 | 1 |  |  | 5 | Dural. adapter - 30mm | 171 | 1 |  |
| 6 | Washer M10 (stringed) | 801 | 2 |  |  | 6 | Washer M10 (stringed) | 801 | 2 |  |
| 7 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 7 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 8 | Steel rod 12(1,25)x465x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Instructions:

- Unsrew original bolt M12 from the frame of motorcycle.

- Put steel rod M12 through the frame.

- Put dural cylinders (ID4), adapters (ID5) SLD adapters (ID1) and steel washers (ID3) on both ends of steel rod.

- Tighten both ends using nut M12.

- Mount slider on the SLD adapter using two bolts (ID7) and washers (ID6).

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).