D13S

Ducati Scrambler 2015-

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |  | 1 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |
| 2 | Dural. váleček – d=68,5mm | 1212 | 1 |  |  | 2 | Dural. váleček - 78,5mm | 1213 | 1 |  |
| 3 | Dural. adaptér – d=48mm | 314 | 1 |  |  | 3 | Dural. adaptér d=48 | 314 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | Nerezová ocelová tyč 12(1,25)x405x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukce:

- Demontujte původní šrouby M12 z rámu motocyklu.

- Prostrčte tyč M12x405x1,25mm skrz rám motocyklu.

- Nasaďte duralové válečky (ID2) a adaptéry (ID.3) na oba konce tyče a stáhněte matkami X12 (ID.1)

- Připevněte slider na slider adaptér pomocí třech šroubů M6 (ID4.)

- Připevněte barevnou krytku pomocí dvou šroubů M4 (ID5).

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).