D13

Ducati Scrambler 2015-

| Montážní sada pro levou stranu |  |  |  |  | Montážní sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |  | 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |
| 2 | Dural. váleček - 68,5mm | 1212 | 1 |  |  | 2 | Dural. váleček - 78,5mm | 1213 | 1 |  |
|  | Nerezová ocelová tyč 12(1,25)x390x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukce:

- Demontujte původní šrouby M12 z rámu motocyklu.

- Prostrčte tyč M12x390x1,25mm skrz rám motocyklu.

- Nasaďte duralové válečky (ID3) na oba konce tyče.

- Protektory nasaďte za duralové válečky.

- Nakonec celou sadu stáhněte matkami M12 (ID1).

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).