D15

Ducati Hyperstrada 939/Hypermotard  821/939  2016-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | duralový váleček d=90 | 1200 | 1 |
|  | nerezová tyč 12(1,25)x435x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | duralový váleček d=85mm | 1199 | 1 |

Montáž :

- Demontujte originální šroub M12.

- Rámem prostrčte nerezovou tyč M12x435x1,25mm.

- Na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky ID.2. Z levé strany váleček d=90mm a z pravé strany váleček d=85mm.

- Protektory nasuňte na nerezovou tyč.

- Vše stáhněte maticemi M12 ID.1

1

1

2

2

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).