D16S

Ducati X-Diavel

| Sada pro levou stranu |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |  | ID | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | Slider adaptér | 315 | 1 |  |  | 1 | Slider adaptér | 315 | 1 |  |
| 2 | Dural. váleček se závitem 65,7mm | 1214 | 1 |  |  | 2 | Dural. váleček se závitem 68mm | 1215 | 1 |  |
| 3 | Dural šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |  | 3 | Dural šroub M22x1,5mm | 447 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x25 mm | 877 | 1 |  |  | 4 | Šroub M6x25 mm | 877 | 1 |  |
| 5 | Šroub M4x16 mm | 876 | 1 |  |  | 5 | Šroub M4x16 mm | 876 | 1 |  |
| 6 | Šroub M10x45mm | 848 | 1 |  |  | 5 | Šroub M10x45mm | 848 | 1 |  |
| 7 | Šroub M12x75x1,25mm | 914 | 1 |  |  | 6 | Šroub M12x75x1,25mm | 914 | 1 |  |

Instrukce:

- Doporučujeme použít lepidlo na závity.

- Demontujte původní šroub z rámu motocyklu.

- Sestavte sadu podle obrázku dole.

Poznámka: Delší váleček se závity je na pravé straně.

- Namontujte tuto sadu na motocykl.

- Namontujte slider na slider adaptér pomocí 3 šroubů M6.

- Nakonec připevněte barevnou krytku pomocí 2 šroubů M4.

ID7

ID6