D17SDM

Ducati Monster 797 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |  | 1 | SLD adaptér | 537/B | 1 |  |
| 2 | Matice pojistná M12 | 811 | 1 |  |  | 2 | Matice pojistná M12 | 811 | 1 |  |
| 3 | Duralový váleček d=81,5mm | 1242 | 1 |  |  | 3 | duralový váleček d=81,5mm | 1242 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |  | 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |  |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |  | 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |  |
| 6 | Dural. váleček d=30mm | 171 | 1 |  |  | 6 | Dural. váleček d=30mm | 171 | 1 |  |
| 7 | Nerezová tyčka 12x490x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- demontujte dlouhý originál šroub M12

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x490x30x30

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.3) a (poz.6)

- nasaďte dural adaptér (poz.1) a poté tuto sadu stáhněte maticemi M12 (poz.2)

- na závěr pomocí šroubů M8 (poz.4) a podložek (poz.5) připevněte slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).