D17S

Ducati Monster 797 2017-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Dural. váleček d=48mm | 314 | 1 |  |  | 1 | Dural. váleček d=48mm | 314 | 1 |  |
| 2 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |  | 2 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |
| 3 | duralový váleček d=81,5mm | 1242 | 1 |  |  | 3 | duralový váleček d=81,5mm | 1242 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | nerezová tyčka 12(1,25)x440x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- demontujte dlouhý originál šroub M12

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x440x1,25mm

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.3) a (poz.1)

- tuto sadu stáhněte maticemi M12 (poz.2)

- na konec pomocí šroubů M6 (poz.4) přišroubujte slider a pomocí šroubů (poz.5) destičku

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).