D20S

Ducati Multistrada 1260S 2018-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Zinkovaná matice | X117 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=22mm | 1300 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=4mm | 1260 | 1 |
| 5 | Dural.váleček d=50mm | 5 | 1 |
| 6 | Dural. Sl adaptér d=20mm | 1137 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 9 | nerezová tyčka 12(1,25)x260x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocel. Zinkovaná matice | X117 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=22mm | 1300 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=4mm | 1260 | 1 |
| 5 | Dural.váleček d=50mm | 5 | 1 |
| 6 | Dural. Sl adaptér d=20mm | 1137 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka ID.9 o délce 260mm, na obou koncích závity M12x1,25mm.

Montáž :

1. Demontujte orig. šroub M12 z rámu.

2. Do rámu vsuňte nerez. tyč ID.9.

3. Z levé i pravé strany nasaďte váleček ID.4, našroubujte zinkovanou matici ID.1(stáhněte proti sobě) a nasaďte váleček ID.3.

4. Poté na šroub M10 ID.2 nasaďte dural adaptár ID.6, váleček ID.5

7. Tuto sadu našroubujte skrz váleček ID.3 do zinkované matice ID.1 v rámu motocyklu.

8. obě strany dotáhněte.

9. Nakonec namontujte pomocí šroubu ID.7 slider a šroubu ID.8 dural. destičku.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

4

1

1

6

2

3

3

2

6

7

5

5

7

8

7

8