D2SDM

Ducati Monster 600/625/695/750/800/900

900S/S2R/S4/S4R/S1000/S4RS

2001-

| Montážní kit- levá strana: Montážní kit-pravá strana: ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM adaptér | 537/B | 1 |
| 2 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=50mm | 286 | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. váleček d=50mm | 208 | 1 |
| 7 | nerezová tyčka M12x470x30x30 |  | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM adaptér | 537/B | 1 |
| 2 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=50mm | 286 | 1 |
| 4 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. váleček d=50mm | 208 | 1 |

Montáž:

- demontujte originál šroub M12 z rámu

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x470 ID.7

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (ID.3)- širší v pravoa válečky ID.6.

- poté nasaďte SLDM adaptér ID.1 a vše stáhněte maticemi M12 ID.2

- nakonec přišroubujte slider pomocí šroubů M6x20 ID.4 a podložek M8 ID.5.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).