D2SDM

Ducati Monster 600/625/695/750/800/900

900S/S2R/S4/S4R/S1000/S4RS

2001-

| Left side mounting kit: Right side mounting kit: ID. | Description | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 2 | Nut M12 | 811 | 1 |
| 3 | Dural. roller d=50mm | 286 | 1 |
| 4 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Washer M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. roller d=50mm | 208 | 1 |
| 7 | Rod M12x470x30x30 |  | 1 |

| ID. | Description | Cat.no | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM adapter | 537/B | 1 |
| 2 | Nut M12 | 811 | 1 |
| 3 | Dural.roller d=50mm | 286 | 1 |
| 4 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 5 | Washer M6 | 1023 | 2 |
| 6 | Dural. roller d=50mm | 208 | 1 |

Montáž:

- Remove original bolt M12 from the frame of motorcycle.

- Insert the M12x470 ID.7 stainless steel rod through the 2nd frame

- Put duralumin rollers (ID.3) on both sides of this stainless steel rod - wider in the right rollers ID.6.

- Then insert the SLDM adapter ID.1 and remove it with the M12 ID.2 nuts

- Finally, screw the slider with M6x20 ID.4 screws and M8 ID.5 washers.

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).