D2S

Ducati Monster 600/625/695/750/800/900

900S/S2R/S4/S4R/S1000/S4RS

2001-

| Montážní kit- levá strana: Montážní kit-pravá strana: ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 2 | Duralový adaptér | 340 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=15mm | 1148 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | nerezová tyčka 12(1,25)x378x30x30 | - | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 2 | Duralový adaptér | 340 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž :

- Demontujte originál šroub M12 z rámu.

- Rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x378x1,25mm ID.6.

- Na tuto nerezovou tyčku navlékněte z levé strany dural. váleček ID.3 a poté dural. adaptér ID.2. Na pravou stranu nasuňte pouze dural. adaptér ID.2.

- Nakonec vše stáhněte maticemi M12 ID.1.

- Protektory namontujte na adaptéry pomocí šroubů M6x25 (ID.4 a ID.3). Do protektorů vložte krytky a stáhněte je pomocí šroubů M4x16 (ID.5 a ID.4).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).