D3SD

Ducati Multistrada 1000

Kit pro levou stranu:                                 Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 62 | 1 |
| 3 | Dural. osazený váleček | 149 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 8 | Dural.váleček d=25mm | 1171 | 1 |
| 9 | nerezová tyčka M12x470mm |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Dural. adaptér | 62 | 1 |
| 3 | Dural. osazený váleček | 149 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 5 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 1 |
| 7 | Matice M12 | 811 | 1 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka ID.9 o délce 470mm, na obou koncích závity M12.

Montáž :

1. demontujte originál šroub

2. vsuňte do rámu motocyklu nerezovou tyčku ID.9

3. z levé strany vložte dural. váleček ID.8 a poté nasaďte z obou stran válečky ID.3

4. nyní nasuňte z levé i pravé strany dural. adaptéry ID.2 a nosič pro SLD ID.1 (širším osazením adaptéru do nosiče)

5. stáhněte tuto sestavu pomocí matic a podložek ID.6 a ID.7 pro levou a pravou stranu

8. namontujte slidery na nosič pomocí šroubů a podložek ID.4 a ID.5 na levou a pravou stranu

3

3

3

2

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).