D3S

Ducati Multistrada 1000

Kit pro levou stranu:                                 Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 3 | Adaptér slideru | DV 340 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=25mm | 1171 | 1 |
| 5 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 8 | nerezová tyčka 12(1,25)x385x30x30 |  | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |
| 3 | adaptér slider | DV 340 | 1 |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N2) o délce 390mm, na obou koncích závity M12x1,25mm.

Montáž :

1. demontujte originál šroub

2. vsuňte do rámu motocyklu nerezovou tyčku (N2)

3. z levé strany vložte dural. váleček (poz.4) a poté nasaďte z obou stran adaptéry (poz.3)

4. stáhněte adaptéry speciálními maticemi (poz.7 a 6), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru

5. nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5 a 4)

8. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6 a 5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).