D3S

Ducati Multistrada 1000

Left side kit:                                 		Right side kit:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | Cover | SLcap.. | 1 |
| 3 | Slider adapter | DV 340 | 1 |
| 4 | Dural. cylinder 25mm | 1171 | 1 |
| 5 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | Steel nut M12 | X12 | 1 |
| 8 | Steel rod 12(1,25)x385x30x30 |  | 1 |

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider RDmoto | SL | 1 |
| 2 | Cover | SLcap.. | 1 |
| 3 | Slider adapter | DV 340 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Steel nut M12 | X12 | 1 |

Instructions:

1. Remove original bolt from the frame of motorcycle.

2. Insert steel rod ID8 into the frame.

3. Put dural cylinder ID4 on the left side end of steel rod.

4. Put adapters ID3 on the both ends of steel rod.

5. Tighten adapters using nuts M12 (ID7).

6. Fit slider using three M6 botls.

7. Fit cover using two M4 bolts.

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).