D3

Ducati Multistrada 1000

Kit pro levou stranu:                                 Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 62 | 1 |
| 2 | Matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=25mm | 1171 | 1 |
| 4 | nerezová tyčka M12x425x1,25mm |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 62 | 1 |
| 2 | Matice M12 | X12/X2 | 1 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyč ID.4 o délce 425mm, na obou koncích závity M12.

Montáž :

1. demontujte originál šroub

2. vsuňte do rámu motocyklu nerezovou tyčku ID.4.

3. z levé strany vložte dural. váleček ID.3 a poté nasaďte z obou stran adaptér ID.1

5. stáhněte tuto sestavu pomocí matic ID.2

3

3

3

2

1

1

4

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).