D4SDM

Ducati Monster 696 2008-

Ducati Monster 796 2010-

Ducati Monster 1100/1100S 2009-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 41 | 1 |
| 2 | Dural. redukce | 149 | 1 |
| 3 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 4 | Dural.nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 7 | nerezová tyč 12x445x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adaptér | 41 | 1 |
| 2 | Dural. redukce d=30 | 171 | 1 |
| 3 | Matice M12 | 811 | 1 |
| 4 | Dural.nosič pro SLDM | 537/B | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N18) o délce 477mm, na obou koncích závity M12mm.

Montáž:

1. Demontujte orig. šroub M12 z rámu.

2. Do rámu vsuňte nerez. tyč ID.7

3. Z levé i pravé strany nasuňte adaptéry ID.1.

4. Poté nasuňte dural. redukce ID.2

7. Osazením nasaďte ID.4 na redukce.

8. Tuto sestavu stáhněte maticemi ID.3 z obou stran.

9. Slidery namontujte pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

2

4

1

7

1

2

3

3

5

6

5

6