D4S

Ducati Monster 696 2008-

Ducati Monster 796 2010-

Ducati Monster 1100/1100S 2009-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | 302 | 1 |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 5 | nerezová tyč M12x365x1,25mm | N1 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | 302 | 1 |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N1) o délce 365mm, na obou koncích závity M12x1,25mm.

Montáž :

1. Demontujte orig. šroub M12 z rámu.

2. Do rámu vsuňte nerez. tyč ID.5.

3. Z levé i pravé strany nasuňte adaptéry ID.1.

4. Stáhněte adaptéry maticí ID.4.

7. Nasaďte slider a připevněte šrouby ID.2.

8. Vložte do slideru krytku a připevněte šrouby ID.3.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

1

4

4

1

5

2

3

3

2