D4

Ducati Monster 696 2008-

Ducati Monster 796 2010-

Ducati Monster 1100/1100S 2009-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |  | 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |
| 2 | duralový váleček d=65mm | 41 | 1 |  |  | 2 | duralový váleček d=65mm | 41 | 1 |  |
|  | nerezová tyčka 12(1,25)x400x30x30 | N16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž :

- demontujte dlouhý originál šroub M12

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x400x1,25mm

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.2)

- protektory nasuňte také na nerezovou tyčku

- nakonec vše stáhněte maticemi M12 (poz.1)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).