D5SD

Ducati Hypermotard 796 2010-

Hypermoterd 1100/ Streetfighter 1098

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | 257 | 1 |
| 2 | šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 3 | podložka M8 | 800 | 2 |
| 4 | Dural. váleček | 56 | 1 |
| 5 | Matice M12 pojistná | 811 | 1 |
| 6 | Adaptér SLD | 537 | 1 |
| 7 | nerezová tyč M12x455x30x30mm | N1 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | adaptér moto | 257 | 1 |
| 2 | šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 3 | podložka M8 | 800 | 2 |
| 4 | Dural. váleček | 56 | 1 |
| 5 | Matice M12 pojistná | 811 | 1 |
| 6 | Adaptér SLD | 537 | 1 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N1) o délce 455mm, na obou koncích závity M12x1,5mm.

Montáž :

1. Demontujte orig. šroub M12 z rámu.

2. Do rámu vsuňte nerez. tyč ID.7.

3. Z levé i pravé strany nasuňte válečky ID.4, adaptéry ID.1 a SLD adaptéry ID.6

4. Stáhněte adaptéry maticí ID.5.

7. Nasaďte slider a připevněte šrouby ID.2. s podložkami ID.3

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

4

4

1

1

5

2

3

3

2

6

3

5

6

7