D5

Ducati Hypermotard 1100 2007-

Hypermoterd 796/ Streetfighter 1098

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |  | 1 | ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |  |
| 2 | duralový váleček d=70mm | 56 | 1 |  |  | 2 | duralový váleček d=70mm | 56 | 1 |  |
|  | nerezová tyčka 12x(1,25)x405x30x30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Montáž :

- demontujte dlouhý originál šroub M12

- rámem prostrčte nerezovou tyčku M12x405x1,25mm

- na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky (poz.2)

- nakonec vše stáhněte maticemi M12 (poz.1)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).