D6SDM

Ducati Streetfighter 848 2012-

Kit pro levou stranu: 						Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. adaptér SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Alu. váleček d=65 | 41 | 1 |
| 3 | Alu. kónický váleček | 149 | 1 |
| 4 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 7 | Ocelová tyčka 12x420x30x30 |  | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. adaptér SLDM | 537/B | 1 |
| 2 | Alu. váleček d=65 | 41 | 1 |
| 3 | Alu. kónický váleček | 149 | 1 |
| 4 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

6

3

4

1

2

3

2

1

6

5

4

7

5

Montážní návod:

- Demontujte originál šroub M12 z rámu mota.

- Nasaďte ocelovou tyč ID.7 přes motor, místo původního šroubu.

- Alu.adaptéry ID.2 nasaďte z každé strany na tyčku. Menší průměr do rámu

- Poté nasaďte alu. váleček ID.3 z levé a pravé strany na ocelovou tyč.

- Poslední nasaďte alu. držák ID.1 na ocelovou tyč.

- Tento kit, z obou stran dotáhněte pomocí matic M12 ID.4.

- Pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6 připevněte slider.

Varování - na závity šroubů doporučujeme použít prémiové lepidlo střední (modré).