D6S

Ducati Streetfighter /S (1098) 2009-

Ducati Streetfighter 848 2012-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |  | 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |  | 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |
| 3 | adaptér moto | DV-302 | 1 |  |  | 3 | adaptér moto | DV-302 | 1 |  |
| 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 6 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |  | 6 | ocelová matice M12 | X12 | 1 |  |
|  | nerezová tyčka 12(1,25)x365x30x30 | N2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (N2) o délce 365mm, na obou koncích závity M12x1,25mm.

Montáž :

- demontujte originál šroub

- vsuňte do rámu motocyklu nerezovou tyčku (N2)

- z levé i pravé strany nasuňte adaptéry (poz.3)

- stáhněte adaptéry speciálními maticemi (poz.6), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).