D7SD

Ducati Diavel 2011-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | matice M12 pojistná | 811 | 1 |
| 2 | duralový váleček d=103mm | 457 | 1 |
| 3 | Dural.adaptér SLD | 537 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=23,5 | 257 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 7 | nerezová tyčka M12x550x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | matice M12 pojistná | 811 | 1 |
| 2 | duralový váleček d=128mm | 458 | 1 |
| 3 | Dural.adaptér SLD | 537 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=23,5 | 257 | 1 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 800 | 2 |

Montáž :

- Demontujte originální šroub M12.

- Rámem prostrčte nerezovou tyč M12x550x1,5mm.

- Na tuto nerezovou tyčku navlékněte z obou stran duralové válečky ID.2. Z levé strany váleček d=103mm a z pravé strany váleček d=128mm.

- Z obou stran ještě nasuňte váleček ID.4 a SLD adaptér ID.3.

- Vše stáhněte maticemi M12 ID.1

- Na závěr připevněte pomocí šroubů M8 ID.5 a podložek M8 ID.6 slidery.

Ilustrační fotografie místa montáže:

1

2

1

2

4

3

5

6

4

2

7

3

1

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).