D7SD

Ducati Diavel 2011-

Mounting Kit - Left Side:		     		Mounting Kit - Right Side:

| ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M12 | 811 | 1 |
| 2 | Dural. sleeve l=103mm | 457 | 1 |
| 3 | Dural. SLD adapter | 537 | 1 |
| 4 | Dural. sleeve l=23,5 | 257 | 1 |
| 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Washer M8 | 800 | 2 |
| 7 | Stainless steel rod M12x550 |  | 1 |

| ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M12 | 811 | 1 |
| 2 | Dural. sleeve l=128mm | 458 | 1 |
| 3 | Dural. SLD adapter | 537 | 1 |
| 4 | Dural. sleeve l=23,5 | 257 | 1 |
| 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Washer M8 | 800 | 2 |

Mounting instructions:

- Remove original bolt M12 from the frame.

- Insert the rod M12x550 ID.7 through the frame.

- Place the dural. sleeves ID.2 on the both sides of the rod. Left side l=103mm, right side l=128mm.

- Insert sleeves ID.4 and SLD adapters ID.3 on the both sides.

- Tighten with nuts ID.1.

- Insert the slider and fasten it using bolts M8 ID.5 and washers M8 ID.6.

Illustration photo of the assembly site:

1

2

1

2

4

3

5

6

4

2

7

3

1

Warning: We recommend using medium strength (blue) thread glue during assembly.